(二) 歷年水井調查成果

1、歷年水井數量統計

今年度水井清查區域包括嘉義縣太保市、台南縣將軍鄉、北門鄉、高雄縣路竹鄉、屏東縣東港鎮及林邊鄉，總清查口數為8,123口，包括太保市2,349口、將軍鄉1,793口、北門鄉225口、路竹鄉2,227口、東港鎮637口及林邊鄉892口。

2、水井抽水量推估

今年度水井清查區域地下水年抽水量推估如圖摘1，高雄縣地下水抽水量推估如圖摘2。其中地下水年抽水量超過1,000萬噸為臺南縣將軍鄉1,535.1萬噸/年、高雄縣路竹鄉1,357.1萬噸/年及屏東縣東港鎮1,377.9萬噸/年，其餘皆為500萬噸以下，包括嘉義縣太保市308.9萬噸/年、台南縣北門鄉266.1萬噸/年及屏東縣林邊鄉400.2萬噸/年。